| PRZEDMIAR ROBÓT - roboty drogowe "Przebudowa drogi - ul. Jantara w Strzyżewicach". |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Pozycja Specyfikacji Technicznej | Podstawa wyceny | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  |
|  |  |  |  | Nazwa | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | D.00.00.00 |  | WYMAGANIA OGÓLNE | * | * |
| 1 | * |  | Projekt organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenie robót | * | ryczałt |
| 2 | D.00.00.00 |  | Dokumentacja powykonawcza wraz z inwentaryzacją geodezyjną | kpl. | 1,000 |
|  | D.01.00.00. |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | * | * |
| 3 | D.01.01.01. | KNR-2-01 0119-03 | Prace pomiarowe przy budowie drogi | km | 0,135 |
| 12 | D.01.02.02 | KNR 2-01 0206-03 0214-03 | Zdjęcie warstwy humusu (usunięcie gruntu niebudowlanego), gr. 30cm | m3 | 186,93 |
|  | D.02.00.00. |  | ROBOTY ZIEMNE | * | * |
| 13 | D.04.01.01 | KNR 2-01 0206-03 0214-03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 0,60m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5km - wraz z kosztami utylizacji -dot. korytowania | m3 | 17,44 |
|  | D.08.00.00. |  | ELEMENTY ULIC | * | * |
|  |  |  | Ustawienie elementów |  |  |
|  |  |  | betonowych: |  |  |
| 14 | D.08.01.01 | KNR 2-31 0403-03 | - opornik 10x25cm | m | 241,00 |
| 15 | D.08.03.01 | KNR 2-31 0407-05 | - obrzeże 8x30cm | m | 48,00 |
|  |  |  | - projektowany krawężnik |  |  |
|  |  |  | betonowy 15x22cm typu |  |  |
| 16 | D.08.01.01 | KNR 2-31 0407-06 | najazdowego na ławie | m | 26,00 |
|  |  |  | betonowej C12/15 z oporem, |  |  |
|  |  |  | wyniesiony do 4 cm |  |  |
|  |  |  | - ściek uliczny z dwóch |  |  |
| 17 | D.08.05.02 | KNR 2-31 0607-02 | rzędów kostki betonowej | m | 131,00 |
|  |  |  | (szer. 0,20cm) |  |  |
|  | D.05.00.00 |  | NOWE NAWIERZCHNIE | * | * |
|  | D.05.00.00. |  | NAWIERZCHNIE - CIĄG PIESZO-JEZDNY | * | * |
| 16 | D.05.03.23a | KNR 0-11 0317- 04+KNR 0-11 031708 | Warstwa ścieralna: betonowa kostka brukowa bezfazowa typu "Domino" lub równoważne koloru szarego, gr. 8 cm, na podsypce cem. - piaskowej | m2 | 598,00 |

| 17 | D.04.06.01a | KNR 2-31 0109-03 0109-04 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki z kruszywa związanego cementem C8/10 o grubości 20 cm | m2 | 598,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | D.04.06.01a | KNR 2-31 0109-03 + KNR 2-31 0109- 04 | Wykonanie dodatkowej warstwy wzmacniająca istn. podłoże gruntowe z mieszanki kruszywa związanego cementem klasy C3/4, gr. 30 cm | m2 | 598,00 |
|  | D.05.00.00. |  | NAWIERZCHNIE - ZAWĘŻENIA | * | * |
| 19 | D.05.03.01 | KNR 2-31 0406- 0800 | Warstwa ścieralna: kostka kamienna granitowa regularna, o wym. 7/9cm, na podsypce cementowo - piaskowej | m2 | 13,00 |
| 20 | D.04.06.01a | KNR 2-31 0109-03 0109-04 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki z kruszywa związanego cementem C8/10 o grubości 20 cm | m2 | 13,00 |
| 21 | D.04.06.01a | KNR 2-31 0109-03 + KNR 2-31 0109- 04 | Wykonanie dodatkowej warstwy wzmacniająca istn. podłoże gruntowe z mieszanki kruszywa związanego cementem klasy C3/4, gr. 30 cm | m2 | 13,00 |
|  | D.05.00.00. |  | NAWIERZCHNIE - ZJAZDY | * | * |
| 16 | D.05.03.23a | KNR 0-11 0317- 04+KNR 0-11 031708 | Warstwa ścieralna: betonowa kostka brukowa bezfazowa typu "Cegła" lub równoważne koloru grafitowego, gr. 8 cm, na podsypce cem. - piaskowej | m2 | 12,00 |
| 17 | D.04.06.01a | KNR 2-31 0109-03 0109-04 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki z kruszywa związanego cementem C8/10 o grubości 20 cm | m2 | 12,00 |
| 18 | D.04.06.01a | KNR 2-31 0109-03 + KNR 2-31 0109- 04 | Wykonanie dodatkowej warstwy wzmacniająca istn. podłoże gruntowe z mieszanki kruszywa związanego cementem klasy C3/4, gr. 30 cm | m2 | 12,00 |
|  | D.05.00.00. |  | NAWIERZCHNIE - DOJŚCIA DO POSESJI | * | * |
| 16 | D.05.03.23a | KNR 0-11 0317- 04+KNR 0-11 031708 | Warstwa ścieralna: betonowa kostka brukowa bezfazowa typu "Domino" lub równoważne koloru czerwonego, gr. 8 cm, na podsypce cem. - piaskowej | m2 | 0,10 |

|  | D.04.04.02 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | Mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15 cm | m2 | 0,10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | D.04.06.01a | KNR 2-31 0109-03 + KNR 2-31 0109- 04 | Wykonanie dodatkowej warstwy wzmacniająca istn. podłoże gruntowe z mieszanki kruszywa związanego cementem klasy C3/4, gr. 10 cm | m2 | 0,10 |
|  | D.07.00.00. |  | ELEMENTY BRD | * | * |
|  | D.07.02.01 |  | Znaki pionowe |  |  |
| 22 |  | KNR 2-31 0702-02 KNR 2-31 0703-01 | Montaż nowych znaków małe | szt. | 7,00 |
| 23 | D.07.01.01 | KNR 2-31 0706-02 KNR 2-31 0706-03 KNR 2-31 0706-07 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie | m2 | 11,00 |
|  | 010.00.00 |  | INNE ROBOTY | * | * |
| 26 | D.10.00.01 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek wodociągowych | szt. | 7 |
| 28 | D.10.00.01 | KNR 2-31 1406-03 | Regulacja pionowa studzienek KS | szt. | 3 |
| 29 | D.10.00.01 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek gazowych | szt. | 8 |