P. 271.5.2026								Załącznik nr 1A do SWZ

Załącznik do oferty

Wymagania techniczno-jakościowe ciągnika

Ciągnik rolniczy fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych,  gotowy do użytku, spełniający wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.), posiadający aktualną homologację pozwalającą na dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie homologacji typu  ciągników  rolniczych  i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz.U. z 2015 r. poz. 343 z późn. zm.). Należy podać stan faktyczny. Świadectwo homologacji należy dostarczyć najpóźniej w dniu dostawy ciągnika.

| Lp. | Opis parametru | Wymagania Zamawiającego | *Spełnienie wymagań techniczno – jakościowych / propozycje Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| Ciągnik-wymagania ogólne |  |  |  |
| 1 | Rok produkcji | 2024-2025 |  |
| 2 | Masa własna | Masa własna ciągnika gotowego do pracy (z płynami eksploatacyjnymi, bez dodatkowych obciążników balastowych): min. 5 900 kg |  |
| 3 | Dopuszczalna Masa Całkowita (DMC) | Min. 9 500 kg |  |
| 4 | Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów | Zgodnie z homologacją producenta, umożliwiająca ciągnięcie przyczep z hamulcem o masie min. 24 000 kg |  |
| Silnik |  |  |  |
| 5 | Rodzaj silnika | czterocylindrowy 16V, turbodoładowany z intercoolerem |  |
| 6 | Obroty maksymalnego momentu obrotowego | przy 1500 obr./min. |  |
| 7 | Maksymalna moc bez Power Boost | min. 140 KM max 150 KM |  |
| 8 | Moc z funkcją Power Boost | min. 160 KM |  |
| 9 | Norma emisji spalin | Euro V |  |
| Układ przeniesienia napędu |  |  |  |
| 10 | Biegi główne | 8 biegów przełączanych pod obciążeniem |  |
| 11 | Liczba przełożeń (do przodu/ do tyłu) | min. 24/24 |  |
| 12 | Liczba przełożeń wraz z biegami pełzającymi (do przodu/do tyłu) | Min. 32/32 |  |
| 13 | Prędkość maksymalna | Min. 35km/h |  |
| 14 | Sprzęgło | Wielotarczowe mokre, elektrohydraulicznie sterowane |  |
| 15 | Napęd | 4x4 |  |
| Układ hydrauliczny i pneumatyczny |  |  |  |
| 16 | Układ hydrauliczny | Zamknięty z pompą tłoczkową o zmiennym wydatku CCLS; |  |
| 17 | Sterowanie hydrauliką | Sterowanie układem hydraulicznym za pomocą manipulatorów (dźwigni) z możliwością opcjonalnego montażu zintegrowanego dżojstika (joysticka) do obsługi ładowacza czołowego lub osprzętu komunalnego, zapewniającego proporcjonalną kontrolę funkcji. |  |
| 18 | Liczba rozdzielaczy hydraulicznych | min. 3 |  |
| 19 | Wydajność pompy | min. 110 l/min |  |
| 20 | Układ pneumatyczny | dwuobwodowy |  |
| Kabina |  |  |  |
| 21 | Kabina dwuosobowa | Czterosłupkowa wyposażona w: komfortowy pneumatyczny fotel kierowcy; siedzenie pasażera z homologacją i pasami bezpieczeństwa; okno dachowe z przesłoną; otwierane okno tylne; wentylacja i ogrzewanie; klimatyzacja, radio; wycieraczki ze spryskiwaczami na przedniej i tylnej szybie kabiny; urządzenie sygnalizacyjne (kogut) na dachu kabiny |  |
| Ogumienie |  |  |  |
| 22 | Koła, opony | Koła przednie 480/65 R24; koła tylne 600/65 R38; opony do jazdy pod drogach asfaltowych lub gruntowych Opony o bieżniku przemysłowym/komunalnym lub rolniczym o zwiększonej odporności na ścieranie |  |
| Wyposażenie |  |  |  |
| 23 | Zaczepy | Zaczep transportowy automatyczny; dolna listwa zaczepowa; |  |
| 24 | Zbiornik paliwa | pojemności min. 200 l |  |
| 25 | TUZ przedni | Udźwig 3000 kg z amortyzacją narzędzia; |  |
| 26 | TUZ tylny | Udźwig 7 000 kg; stabilizatory automatyczne; elektrohydrauliczne sterowanie TUZ (EHR), sterowanie TUZ z błotników |  |
| 27 | WOM | Niezależny; 4 prędkości (540/540E/1000/1000E) |  |
| 28 | Oświetlenie robocze i drogowe | Pakiet oświetlenia typu LED obejmujący: min. 4 reflektory robocze przednie w dachu kabiny oraz min. 4 reflektory robocze tylne w dachu kabiny; dodatkowe reflektory robocze na słupkach kabiny (min. 2 szt.) doświetlające przestrzeń boczną; dodatkowe reflektory drogowe (mijania i drogowe) zamontowane na wspornikach na wysokości słupków kabiny (niezbędne przy pracy z osprzętem przednim zasłaniającym reflektory w masce). |  |
| 29 | Oświetlenie ostrzegawcze | Min. 2 lampy ostrzegawcze typu „kogut” (technologia LED) zamontowane na dachu kabiny po obu stronach (lewa i prawa). |  |
| 30 | Lusterka | Lusterka zewnętrzne szerokokątne, regulowane teleskopowo (wysuwane) |  |
| 31 | Dodatkowe | haki kat. 2 |  |
|  |  | ciągno górne |  |
|  |  | zaczep przedni |  |

Ciągnik przeznaczony do obsługi m.in. hydraulicznej kosiarki wysięgnikowej z przesuwem bocznym głowicy tnącej.

Wymagania dodatkowe:

- Dostawa do Zamawiającego w cenie zakupu.

- W terminie dostawy ciągnika należy dostarczyć  instrukcje obsługi i  konserwacji ciągnika, urządzeń i sprzętu zamontowanego w ciągniku w języku polskim, książki gwarancyjne ciągnika oraz wyposażenia, świadectwo homologacji oraz komplet dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji ciągnika.

- Szkolenie operatora w zakresie budowy i obsługi ciągnika. Szkolenie odbędzie się w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia dokumenty określające zasady świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz wykaz punktów serwisowych na terenie kraju uprawnionych do napraw gwarancyjnych.

- Wykonawca udziela min. 12 miesięcy pełnej gwarancji na ciągnik.

- W okresie gwarancji Wykonawca zapewni na własny koszt obsługę serwisową, dojazd do maszyny, niezbędne materiały eksploatacyjne.

Uwaga:

*- Wypełnia Oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego

*- Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku innych wartości niż wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia”, pozostawi niewypełnioną pozycję lub zaoferuje niekorzystne wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ (art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy PZP)

Formularz należy złożyć w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby lub osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy.